BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

KHOA/VIỆN: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

------

BÁO CÁO LẬP TRÌNH NHÚNG

Giảng viên hướng dẫn:	Mai Cường Thọ

Sinh viên thực hiện:	     Nguyễn Quốc Châu

Mã số sinh viên:	     61130073

# Bài 1: Led nhấp nháy trên Arduino

## Mô tả

Bài này thực hiện việc lập trình điều khiển một đèn Led bật/tắt trong khoảng thời gian 1,5 giây, đèn Led được kết nối vào chân số 13 của board  mạch.

## Sơ đồ mạch

Hình 1. Sơ đồ kết nối của hệ thống

## Linh kiện

- 1 mạch Arduino Uno

- 1 điện trở: 100 Ω

- 1 led

## Code chương trình

int LedPin =13; // Thay đổi cổng chân Led void setup() { pinMode(LedPin, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(LedPin, HIGH); //Bật Led sáng delay(1500); // Để Led sáng 1,5 giây digitalWrite(LedPin, LOW); //Tắt Led delay(1500); // Để Led tắt 1,5 giây }

# Bài 2: Led sáng khi bấm phím trên Arduino

## Mô tả

Bài này thực hiện việc lập trình điều khiển một đèn Led bật/tắt bằng bấm phím trong khoảng thời gian 1 giây, đèn Led được kết nối vào chân số 13 của board  mạch.

## Sơ đồ mạch

Hình 2. Sơ đồ kết nối của hệ thống

## Linh kiện

- 1 mạch Arduino

- 2 điện trở: 100 Ω

- 1 led

- 1 nút bấm

## Code chương trình

int LedPin =13; // Thay đổi cổng chân Led int buttonPin = 2; // Thay đổi cổng chân pin của nút bấm int x =0; // Thái ban đầu của nút bấm void setup() { pinMode(LedPin, OUTPUT); pinMode(buttonPin, INPUT); } void loop() { x = digitalRead(buttonPin); // đọc trạng thái của giá trị nút bấm: // kiểm tra xem nút có được nhấn không. Nếu đúng như vậy, x là CAO: if (x == HIGH) { digitalWrite(LedPin, HIGH); // bật LED sáng } else { digitalWrite(LedPin, LOW); // tắt LED } delay(10); // độ trễ nút bấm }

# Bài 3: Led sáng dần trên Arduino

## Mô tả

Bài này thực hiện việc lập trình điều khiển một đèn Led sáng dần trong khoảng thời gian 30 mili giây, đèn Led được kết nối vào chân số 9 của board  mạch.

## Sơ đồ mạch

Hình 3. Sơ đồ kết nối của hệ thống.

## Linh kiện

- 1 mạch Arduino Uno

- 1 điện trở: 100 Ω

- 1 led

## Code chương trình

int brightness =0; int LedPin =9; // Thay đổi cổng chân Led void setup() { pinMode(LedPin, OUTPUT); } void loop() { // Vòng lặp đèn sáng for ( brightness = 0; brightness <=255; brightness +=5) { analogWrite(LedPin,brightness); delay(30); // độ trễ đèn sáng } for ( brightness = 255; brightness <=0; brightness -=5) { analogWrite(LedPin,brightness); delay(30); // độ trễ đèn sáng } }

# Bài 4: Led sáng với cảm biến nhiệt độ trên Arduino

## Mô tả

Bài này thực hiện việc lập trình điều khiển một đèn Led sáng khi nhiệt độ lên quá 36 độ, đèn Led được kết nối vào chân số 10 và cảm biến nhiệt độ TMP36 được kết nối chân 2-A0 của board  mạch và chân 2 cảm biến nhiệt độ nối với nguồn 5 Volt.

## Sơ đồ mạch

Hình 4. Sơ đồ kết nối của hệ thống

## Linh kiện

- 1 mạch Arduino Uno

- 1 điện trở: 100 Ω

- 1 led

- 1 cảm biến nhiệt độ TMP36

## Code chương trình

int LedPin =10; // Thay đổi cổng chân Led void setup() { pinMode(LedPin, OUTPUT); Serial.begin(96000); // khởi tạo kết nối nối tiếp ở 9600 bit mỗi giây } void loop() { int x = analogRead(A0); int t = map ( x , 0 , 410 , -50 , 150); if ( t >=36) //Nhiệt độ lớn hơn 36 thì đèn sáng và ngược lại digitalWrite(LedPin,HIGH); else digitalWrite(LedPin, LOW); delay(100); // độ trễ đèn sáng }

# Bài 5: Led 7 đoạn trên Arduino

## Mô tả

Bài này thực hiện việc lập trình điều khiển mạch Led 7 đoạn sáng hình số 3, đèn Led được kết nối vào các chân A-6,B-5,C-4,D-3,E-2,F-1,G-0 của board  mạch.

## Sơ đồ mạch

Hình 5. Sơ đồ kết nối của hệ thống

## Linh kiện

- 1 mạch Arduino Uno

- 1 bảng mạch điện trở: 100 Ω

- 1 bảng mạch led 7 đoạn

## Code chương trình

int a=6 , b=5 , c=4, d=3, e=2, f=1, g=0; // Các chân đèn gắn với mạch void setup(){ pinMode(a, OUTPUT); pinMode(b, OUTPUT); pinMode(c, OUTPUT); pinMode(d, OUTPUT); pinMode(e, OUTPUT); pinMode(g, OUTPUT); pinMode(f, OUTPUT); } void BA(){ digitalWrite (a,HIGH); digitalWrite (b,HIGH); digitalWrite (c,HIGH); digitalWrite (d,HIGH); digitalWrite (g,HIGH); digitalWrite (e,LOW); digitalWrite (f,LOW); } void loop(){ BA(); }

# Bài 6: Led sáng tuần tự  trên Arduino

## Mô tả

Bài này thực hiện việc lập trình điều khiển mạch Led sáng tuần tự, đèn Led được kết nối IC 74HC595 và được kết nối các chân 5,6,7 của board  mạch.

## Sơ đồ mạch

Hình 6. Sơ đồ kết nối của hệ thống

## Linh kiện

- 1 mạch Arduino Uno

- 8 Led

- 1 mạch IC 74HC595

## Code chương trình

// Chân đèn được kết nối thông qua mạch IC 74HC595 tới board mạch #define _clock 7 #define _latch 6 #define _data 5 void setup() { pinMode( _clock,OUTPUT); pinMode( _latch,OUTPUT); pinMode( _data,OUTPUT); } void loop() { for ( int i=0; i< 256; i++) { digitalWrite(_latch, LOW); shiftOut(_data, _clock, LSBFIRST,i); // Đọc 8 bit xuất theo thứ tự digitalWrite(_latch, HIGH); delay(100); //Độ trễ đèn } }

# Bài 7: Led sáng bằng chiết áp trên Arduino

## Mô tả

Bài này thực hiện việc lập trình điều khiển mạch Led thông qua chiết áp được nối vào A0 và chân đèn nối vào chân 9 của board  mạch.

## Sơ đồ mạch

Hình 7. Sơ đồ kết nối của hệ thống

## Linh kiện

- 1 mạch Arduino Uno

- 1 Led

- 1 chiết áp

## Code  chương trình

int pinLed = 9; // Thay đổi cổng chân Led int poten = A0; // Chân chiết áp void setup() { pinMode(poten,INPUT); pinMode(pinLed, OUTPUT); Serial.begin(9600); } int readA0 = 0; void loop() { readA0 = analogRead(poten); Serial.println(readA0); digitalWrite(pinLed,HIGH); delay(readA0); digitalWrite(pinLed,LOW); delay(readA0); }

# Bài 8: Hiện nhiệt độ bằng LCD và sáng đèn trên Arduino

## Mô tả

Bài này thực hiện việc lập trình điều khiển màn hình LCD hiện nhiệt độ của TMP36 và một nút bấm khi bấm với điều kiện nhiệt độ trên 100 sẽ sáng đèn.

## Sơ đồ mạch

Hình 8. Sơ đồ kết nối của hệ thống

## Linh kiện

- 1 mạch Arduino Uno

- 1 Lamp

- 2 điện trở: 100 Ω

- 1 POT

- 1 cảm biến nhiệt độ TMP36

- 1 LCD

## Code chương trình

#include <LiquidCrystal.h> #include <SoftwareSerial.h> LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); int sensorTMPPin;// chân analog kết nối tới cảm biến TMP36 int y = 0; int pinled = 13; int button = 2; void setup() { pinMode(pinled, OUTPUT); pinMode(button, INPUT); Serial.begin(96000); lcd.begin(16, 2); // thiết lập số cột và số hàng của màn hình LCD lcd.print("Nhiet do"); // In thông báo ra màn hình LCD. Serial.println("Nhiet do"); } void loop() { int x = analogRead(A0); int sensorTMPPin = map ( ((x -20)*3.04),0,1023, -40, 125); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Nhiet do"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(sensorTMPPin); lcd.print("C"); // ký tự sau nhiệt độ Serial.println(sensorTMPPin); delay( 1000); lcd.clear(); batden(); } void batden(){ int z = analogRead(A0); int t = map ( z , 0 , 410 , -50 , 150); y = digitalRead(button); // kiểm tra xem nút có được nhấn không. Nếu đúng như vậy, x là CAO: if (y == HIGH && t>=100) { digitalWrite(pinled, HIGH); // turn LED on: } else { digitalWrite(pinled, LOW); // turn LED off: } delay(10); // độ trễ button }

# Bài 9: Mô phỏng sử dụng cảm biến hồng ngoại Arduino

## Mô tả

Hệ thống được thiết lập để mô phỏng Điều khiển 1 servo quay khi nhận được tín hiệu của cảm biến hồng ngoại. Nếu có vật cản thì servo quay 90 độ, đồng thời bật LED. Chân 9 được nối với servo để điều khiển, chân 2 của Arduino được dùng để nhận tín hiệu cảm biến.

## Sơ đồ mạch

Hình 13. Sơ đồ kết nối của hệ thống

## Linh kiện

- 1 mạch Arduino

- 1 Led

- 1 điện trở: 150 Ω

- 1 Motor-PWMSERVO

- 1 cảm biến hồng ngoại SENSOR

- 1 Logicstate

## Code chương trình

#include <Servo.h> // khai báo thư viện của Servo Servo myservo1 ; // tạo đối tượng servo #define sensor 2 // cảm biến hồng ngoại chân 2 #define led 10 // led chân 10 void setup() { pinMode(sensor,INPUT); pinMode(led,OUTPUT); myservo1.attach(9);//thiết lập chân kết nối với motor } void loop() { // trạng thái ban đầu của servo là quay 90 độ vì vậy // write(90) sẽ về trạng thái ban đầu và write(0) sẽ là trạng thái ban đầu if (digitalRead(sensor) == 1) { myservo1.write(90); //nếu gặp vật cản thì quay về trạng thái ban đầu digitalWrite(led, HIGH);// và bật led } else { myservo1.write(0); // không phát hiện thì sẽ quay 1 góc 90 digitalWrite(led, LOW);//và tắt led } }

# Bài 10: Mô phỏng cảm biến quang trở trên Arduino

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế để mô phỏng việc sử dụng cảm biến quan trở để điều khiển hiển thị LED, diện trở thay đổi khi có ánh sáng chiếu vào quang trở có điện trở đến vài MΩ, khi có ánh sáng chiếu vào điện trở giảm xuống mức một vài trăm Ω khi điện trở giảm LED sẽ sáng và ngược lại.

## Sơ đồ mạch

Hình 14. Sơ đồ kết nối của hệ thống

## Linh kiện

- 1 mạch Arduino Uno

- 1 Led

- 1 điện trở 150 Ω, 1 điện trở 10k Ω

- 1 cảm biến quảng trở LDR

## Code chương trình

int ldr = 9; // chân đầu vào của quang trở int led = 8; // chân ra của led void setup() { pinMode(ldr, INPUT_PULLUP); pinMode(led, OUTPUT); } void loop() { if(digitalRead(ldr) == HIGH) // quang trở điện trở thấp sẽ tắt đèn và ngược lại { digitalWrite(led, LOW); } else { digitalWrite(led, HIGH); } }

# Bài 11: Mô phỏng cảm biến khoảng cách và LCD  trên Arduino

## Mô tả

Hệ thống được thiết lập để mô phỏng cảm biến đo khoảng cách HC-SR04 và hiển thị giá trị độ rộng xung lên màn hình LCD, chân Trigger dùng để phát sóng, chân echo là chân nhận sóng.

## Sơ đồ mạch

Hình 15. Sơ đồ kết nối của hệ thống

## Linh kiện

- 1 mạch Arduino Uno

- 1 cảm biến HC-SR04

- 2 biến trở POT-HG

- 1 màn hình LCD

## Code chương trình

#include <LiquidCrystal.h> // thêm thư viện cho màn hình LCD LiquidCrystal lcd (9,8,7,6,5,4); // các cổng vào của LCD với mạch const int TRIGG = 3; const int ECHO = 2; void setup() { pinMode(TRIGG, OUTPUT); pinMode(ECHO, OUTPUT); lcd.begin(16,2); } void loop() { float duration; float distance; digitalWrite(TRIGG, 0); delayMicroseconds(2); digitalWrite(TRIGG, 1); // phát xung thông qua chân trigg delayMicroseconds(10); digitalWrite(TRIGG, 1); duration = pulseIn(ECHO, HIGH,50000); // đo độ rộng xung distance = (duration * 0.034/2); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Distance:"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(distance); lcd.print(" cm"); delay(1000); lcd.clear(); }

# Bài 12: Mô phỏng đèn sáng chớp 1 giây bằng Timer trong STM32

## Mô tả

Hệ thống được thiết lập để mô phỏng đèn sáng 1 giây với tần số 8MHZ thông qua vi điều khiển STM32F103C6TX với chân đèn là chân 2 của vi điều khiển.

## Sơ đồ mạch

Hình 16. Sơ đồ kết nối của hệ thống

## Linh kiện

- 1 vi điều khiển STM32F103C6TX

- 1 đèn Led

## Code chương trình

Ở hàm main.c #include "main.h" #include "tim.h" #include "gpio.h" void SystemClock_Config(void); static void MX_GPIO_Int(void); static void MX_TIM1_Int(void); int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); MX_TIM1_Init(); HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim1); while (1) { }} Ở hàm stm32f1xx_it.c void TIM1_UP_IRQHandler(void) { HAL_TIM_IRQHandler(&htim1); HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port,LED_Pin); }

# Bài 13: Nháy Led sáng bằng vi điều khiển STM32F401VE

## Mô tả

Bài này thực việc lập trình Proteus điều khiển nháy 4 Led trong 0.1s bằng vi điều khiển STM32F401VE . Với các chân Led được kết nối với các chân PD12,PD13,PD14,PD15 ở mức thấp và tần số đầu vào và ra là 8Hz của vi điều khiển.

## Sơ đồ mạch

Hình 9. Sơ đồ kết nối của hệ thống

## Linh kiện

- 1 vi điều khiển STM32F401VE

- 4 Led

- 4 điện trở: 100 Ω

## Code chương trình

#include "main.h" #include "stm32f4xx_hal.h" void SystemClock_Config(void); static void MX_GPIO_Init(void); int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); while (1) { // Thiết lập các chân Led HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD,GPIO_PIN_12); HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD,GPIO_PIN_13); HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD,GPIO_PIN_14); HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD,GPIO_PIN_15); HAL_Delay(100); } } void SystemClock_Config(void) { RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0}; RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0}; __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE(); __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE2); RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI; RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON; RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE; if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) { Error_Handler(); } RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK¦RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK ¦RCC_CLOCKTYPE_PCLK1¦RCC_CLOCKTYPE_PCLK2; RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI; RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2; RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2; if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK) { Error_Handler(); } } static void MX_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_12¦GPIO_PIN_13¦GPIO_PIN_14¦GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_12¦GPIO_PIN_13¦GPIO_PIN_14¦GPIO_PIN_15; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct); } void Error_Handler(void) { __disable_irq(); while (1) { } } #ifdef USE_FULL_ASSERT

# Bài 14: Sáng 5 Led và 1 Led bằng bấm phím STM32

## Mô tả

Bài này thực việc lập trình Proteus điều khiển sáng 1 Led với phím bấm và 4 Led còn lại sáng mặc định bằng vi điều khiển STM32F401VE . Với chân Led và phím bấm được kết nối với chân D15,D12,D13,D14,A1,A0 ở mức thấp và tần số đầu vào và ra là 8Hz của vi điều khiển. Khi bấm phím Led sẽ sáng.

## Sơ đồ mạch

Hình 12. Sơ đồ kết nối của hệ thống

## Linh kiện

- 1 vi điều khiển STM32F401VE

- 5 Led

- 6 điện trở: 150 Ω

- 1 phím bấm

## Code chương trình

#include "main.h" void SystemClock_Config(void); static void MX_GPIO_Init(void); unsigned trangthai=0; // trang thai nut bâm void nutnhan() { if((HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_0)==0)) { HAL_Delay(20); if((HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_0)==0)) { if(trangthai<2) { trangthai++; } else { trangthai=1; } // vòng cho trang thai nut bam while(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_0)==0){} } } } int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); while (1) { // Sáng 4 Led các chân 15,14,13,12 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_14,GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_12,GPIO_PIN_SET); nutnhan(); if(trangthai==1) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_SET); } else { HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_RESET); } } } void SystemClock_Config(void) { RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0}; RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0}; __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE(); __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE2); RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI; RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON; RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE; if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) { Error_Handler(); } RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK¦RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK ¦RCC_CLOCKTYPE_PCLK1¦RCC_CLOCKTYPE_PCLK2; RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI; RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV2; RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1; RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1; if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK) { Error_Handler(); } } static void MX_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE(); HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_12¦GPIO_PIN_13¦GPIO_PIN_14¦GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_1; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_12¦GPIO_PIN_13¦GPIO_PIN_14¦GPIO_PIN_15; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct); } void Error_Handler(void) { __disable_irq(); while (1) { } } #ifdef USE_FULL_ASSERT

# Bài 15: Nháy led trái tim xuôi và ngược STM32

## Mô tả

Bài này thực việc lập trình Proteus điều khiển nháy Led hình trái tim xuôi và ngược trong 0.1s bằng vi điều khiển STM32F401VE . Với các chân Led được kết nối với tất cả các chân D,E ở mức thấp và tần số đầu vào và ra là 8Hz của vi điều khiển.

## Sơ đồ mạch

Hình 10a. Sơ đồ kết nối của hệ thống

Hình 10b. Sơ đồ kết nối của hệ thống

## Linh kiện

- 1 vi điều khiển STM32F401VE

- 32 Led

- 4 mạch điện trở DIPIS: 150 Ω

## Code chương trình

#include "main.h" // Tạo biến luu tru chân led Int hieuungled[]={0x0001,0x0002,0x0004,0x0008,0x0010,0x0020,0x0040,0x0080, 0x0100,0x0200,0x0400,0x0800,0x1000,0x2000,0x4000,0x8000}; void SystemClock_Config(void); static void MX_GPIO_Init(void); void SangHetLed(); void TatHetLed(); void SangXuoi(); void SangNguoc(); void NhapNhay(); int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); while (1) { TatHetLed(); HAL_Delay(10); SangHetLed(); HAL_Delay(1000); TatHetLed(); HAL_Delay(100); SangXuoi(); HAL_Delay(1000); TatHetLed(); HAL_Delay(1000); SangNguoc(); HAL_Delay(1000); NhapNhay(); HAL_Delay(1000); } } void SangXuoi() { for ( int i=0;i<=15;i++) { // Sáng Led chân D tuần tự và xuôi HAL_GPIO_TogglePin ( GPIOD, hieuungled[i]); HAL_Delay(100); } for ( int i=0;i<=15;i++) { // Sáng Led chân E tuần tự và xuôi HAL_GPIO_TogglePin ( GPIOE, hieuungled[i]); HAL_Delay(100); } } void SangNguoc() { for ( int i=15;i>=0;i--) { // Sáng Led chân E tuần tự và ngược HAL_GPIO_TogglePin ( GPIOE, hieuungled[i]); HAL_Delay(100); } for ( int i=15;i>=0;i--) { // Sáng Led chân D tuần tự và ngược HAL_GPIO_TogglePin ( GPIOD, hieuungled[i]); HAL_Delay(100); } } void NhapNhay() { // Nháy led trong vòng 0.5s for ( int i=0;i<=3;i++) { SangHetLed(); HAL_Delay(500); TatHetLed(); } } void SangHetLed() { // SÁNG ÐÈN CÔNG D HAL_GPIO_WritePin ( GPIOD, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOD, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOD, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOD, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOD, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOD, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOD, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOD, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOD, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOD, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOD, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOD, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOD, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOD, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOD, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOD, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET); // SANG ÐÈN CÔNG E HAL_GPIO_WritePin ( GPIOE, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOE, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOE, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOE, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOE, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOE, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOE, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOE, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOE, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOE, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOE, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOE, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOE, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOE, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOE, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOE, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET); } void TatHetLed() { // TAT ÐÈN CÔNG D HAL_GPIO_WritePin ( GPIOD, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOD, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOD, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOD, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOD, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOD, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOD, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOD, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOD, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOD, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOD, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOD, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOD, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOD, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOD, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOD, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET); // TAT ÐÈN CÔNG E HAL_GPIO_WritePin ( GPIOE, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOE, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOE, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOE, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOE, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOE, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOE, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOE, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOE, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOE, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOE, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOE, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOE, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOE, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOE, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin ( GPIOE, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET); } void SystemClock_Config(void) { RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0}; RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0}; __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE(); __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE2); RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE; RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE; if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) { Error_Handler(); } RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK¦RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK ¦RCC_CLOCKTYPE_PCLK1¦RCC_CLOCKTYPE_PCLK2; RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSE; RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1; RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1; if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK) { Error_Handler(); } } static void MX_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE(); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_2¦GPIO_PIN_3¦GPIO_PIN_4¦GPIO_PIN_5 ¦GPIO_PIN_6¦GPIO_PIN_7¦GPIO_PIN_8¦GPIO_PIN_9 ¦GPIO_PIN_10¦GPIO_PIN_11¦GPIO_PIN_12¦GPIO_PIN_13 ¦GPIO_PIN_14¦GPIO_PIN_15¦GPIO_PIN_0¦GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_8¦GPIO_PIN_9¦GPIO_PIN_10¦GPIO_PIN_11 ¦GPIO_PIN_12¦GPIO_PIN_13¦GPIO_PIN_14¦GPIO_PIN_15 ¦GPIO_PIN_0¦GPIO_PIN_1¦GPIO_PIN_2¦GPIO_PIN_3 ¦GPIO_PIN_4¦GPIO_PIN_5¦GPIO_PIN_6¦GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_SET); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2¦GPIO_PIN_3¦GPIO_PIN_4¦GPIO_PIN_5 ¦GPIO_PIN_6¦GPIO_PIN_7¦GPIO_PIN_8¦GPIO_PIN_9 ¦GPIO_PIN_10¦GPIO_PIN_11¦GPIO_PIN_12¦GPIO_PIN_13 ¦GPIO_PIN_14¦GPIO_PIN_15¦GPIO_PIN_0¦GPIO_PIN_1; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_8¦GPIO_PIN_9¦GPIO_PIN_10¦GPIO_PIN_11 ¦GPIO_PIN_12¦GPIO_PIN_13¦GPIO_PIN_14¦GPIO_PIN_15 ¦GPIO_PIN_0¦GPIO_PIN_1¦GPIO_PIN_2¦GPIO_PIN_3 ¦GPIO_PIN_4¦GPIO_PIN_5¦GPIO_PIN_6¦GPIO_PIN_7; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct); } void Error_Handler(void) { __disable_irq(); while (1) { } } #ifdef USE_FULL_ASSERT

# Bài 16: Sáng Led và Chạy Motor bằng bấm phím STM32

## Mô tả

Bài này thực việc lập trình Proteus điều khiển phím bấm sáng Led và chạy Motor bằng vi điều khiển STM32F401VE . Với chân Led, Motor và phím bấm được kết nối với chân A1,A2,A0 ở mức thấp và tần số đầu vào và ra là 8Hz của vi điều khiển. Khi bấm phím 1 lần sẽ chạy Motor và bấm phím lần 2 Led sẽ sáng.

## Sơ đồ mạch

Hình 11. Sơ đồ kết nối của hệ thống

## Linh kiện

- 1 vi điều khiển STM32F401VE

- 1 Led

- 3 điện trở: 150 Ω

- 1 Motor

- 1 phím bấm

## Code chương trình

#include "main.h" void SystemClock_Config(void); static void MX_GPIO_Init(void); unsigned trangthai=0; // trạng thái nút bấm void nutnhan() { if((HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_0)==0)) { HAL_Delay(20); if((HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_0)==0)) { if(trangthai<3) { trangthai++; } else { trangthai=1; } // vòng cho trang thai nut bam while(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_0)==0){} } } } int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); while (1) { nutnhan(); // chạy motor if(trangthai==1) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_SET); } //sáng led if(trangthai==2) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_SET); } // tắt motor và led if(trangthai==3) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_RESET); } } } void SystemClock_Config(void) { RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0}; RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0}; __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE(); __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE2); RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI; RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON; RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE; if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) { Error_Handler(); } RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK¦RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK ¦RCC_CLOCKTYPE_PCLK1¦RCC_CLOCKTYPE_PCLK2; RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI; RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV2; RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1; RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1; if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK) { Error_Handler(); } } static void MX_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_1¦GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_RESET); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_1¦GPIO_PIN_2; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); } void Error_Handler(void) { __disable_irq(); while (1) { } } #ifdef USE_FULL_ASSERT

MỤC LỤC

Bài 1: Led nhấp nháy trên Arduino	2

Mô tả	2

Sơ đồ mạch	2

Linh kiện	2

Code chương trình	2

Bài 2: Led sáng khi bấm phím trên Arduino	3

Mô tả	3

Sơ đồ mạch	3

Linh kiện	3

Code chương trình	3

Bài 3: Led sáng dần trên Arduino	4

Mô tả	4

Sơ đồ mạch	4

Linh kiện	4

Code chương trình	5

Bài 4: Led sáng với cảm biến nhiệt độ trên Arduino	5

Mô tả	5

Sơ đồ mạch	6

Linh kiện	6

Code chương trình	6

Bài 5: Led 7 đoạn trên Arduino	7

Mô tả	7

Sơ đồ mạch	7

Linh kiện	7

Code chương trình	7

Bài 6: Led sáng tuần tự  trên Arduino	8

Mô tả	8

Sơ đồ mạch	8

Linh kiện	8

Code chương trình	8

Bài 7: Led sáng bằng chiết áp trên Arduino	9

Mô tả	9

Sơ đồ mạch	9

Linh kiện	9

Code  chương trình	10

Bài 8: Hiện nhiệt độ bằng LCD và sáng đèn trên Arduino	10

Mô tả	10

Sơ đồ mạch	10

Linh kiện	11

Code chương trình	11

Bài 9: Mô phỏng sử dụng cảm biến hồng ngoại Arduino	12

Mô tả	12

Sơ đồ mạch	12

Linh kiện	12

Code chương trình	13

Bài 10: Mô phỏng cảm biến quang trở trên Arduino	14

Mô tả	14

Sơ đồ mạch	14

Linh kiện	14

Code chương trình	14

Bài 11: Mô phỏng cảm biến khoảng cách và LCD  trên Arduino	15

Mô tả	15

Sơ đồ mạch	15

Linh kiện	15

Code chương trình	16

Bài 12: Mô phỏng đèn sáng chớp 1 giây bằng Timer trong STM32	16

Mô tả	16

Sơ đồ mạch	17

Linh kiện	17

Code chương trình	17

Bài 13: Nháy Led sáng bằng vi điều khiển STM32F401VE	18

Mô tả	18

Sơ đồ mạch	18

Linh kiện	18

Code chương trình	19

Bài 14: Sáng 5 Led và 1 Led bằng bấm phím STM32	20

Mô tả	20

Sơ đồ mạch	21

Linh kiện	21

Code chương trình	21

Bài 15: Nháy led trái tim xuôi và ngược STM32	24

Mô tả	24

Sơ đồ mạch	24

Linh kiện	25

Code chương trình	25

Bài 16: Sáng Led và Chạy Motor bằng bấm phím STM32	30

Mô tả	30

Sơ đồ mạch	31

Linh kiện	31

Code chương trình	31